Charakteristiky výbušnin

# Část – 1

Tato část se bude hodit nejvíce těm, kteří již mají nějaké zkušenosti a chtějí si sestavit vlastní kompozice, popř. vypočítat vlastnosti dané výbušniny nebo směsi(T, Vo, D, p, E, B, citlivost, krit.průměr, hustota aj.)ze známých vzorců.
Pro ty ostatní alespoň pomůže utvořit si představu o výbušinářských vlastnostech těchto látek a jejich "síle a účinnosti". Pro lepší pochopení vlastností doporučujeme přečíst si teorii.

Pár vět pro zamezení různým omylům a zmatkům :

Vlastnosti výbušnin jsou závislé na mnoha podmínkách. Nejsou tedy vždy stejné. Známé jsou např závislosti teploty na citlivost, kritického průměru na detonační rychlosti, síly iniciace na brizanci, velikosti částic na brizanci atd. 
Nejvíce patrné změny ve vlastnostech výbušnin způsobuje změna hustoty, která má vliv téměř na všechny charakteristiky(hlavně detonační tlak, brisanci a D).
Proto se nelekejte, jsou-li u stejné látky uvedeny různé hodnoty, jde o různou hustotu výbušniny*. Ne všechny tabulky jsou úplné a některé údaje chybí-prostě se nám je nepodařilo sehnat.
(pozn. hodnoty označené červeně v posledních řádcích udávají maximální dosažitelné hodnoty)

Zkratky:

h(g.cm-3)....................hustota v g.cm-3 
p(bar).........................detonační tlak v barech(1bar = 1 MPa = 0,9869 atm)
t(°C)...........................teplota ve st.Celsia 
E(kcal.kg-1)................energie exploze v kcal/kg
D(m.s-1).....................detonační rychlost v m/s
T (K)..........................termodynamická teplota v Kelvinech
Vo(dm3.kg-3).............objem výbušných plynů v ml/g nebo l/kg 
RPS(TNT)..................relativní pracovní schopnost k srovnávací výbušnině v %.

TNT.............Trinitrotoluen , Tet...............Tetryl , RDX...........Hexogen
HMX..................Oktogen , Petn.............Pentrit , NG...........trinitrát glycerolu
CP1............střelná bavlna

Následující tabulky obsahují údaje o hustotě, detonačním tlaku, teplotě výbuchu, detonační rychlosti, objemu plynů, energii explose a RPS některých brizantních trhavin:

| látka : | h | p(bar) | T (K) | D | Vh | E | Vo | RPS(TNT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT | 1,00 | 76075 | 3238 | 5116 | 0,7094 | 925 | 730 | 100% |
|  | 1,20 | 104202 |  | 5646 | 0,6063 |  |  |  |
|  | 1,40 | 139720 |  | 6211 | 0,5295 |  |  |  |
|  | 1,60 | 185595 |  | 6808 | 0,4686 |  |  |  |
|  | 1,65 | 219720 |  | 6971 | 0,4400 |  |  |  |

| látka : | h | p(bar) | T (K) | D | Vh | E | Vo | RPS(TNT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetryl | 1,00 | 90302 | 3571 | 5539 | 0,7056 | 1120 | 760 | 126% |
|  | 1,20 | 125339 |  | 6082 | 0,5980 |  |  |  |
|  | 1,40 | 167158 |  | 6664 | 0,5223 |  |  |  |
|  | 1,60 | 217098 |  | 7310 | 0,4663 |  |  |  |
|  | 1,73 | 253279 |  | 7774 | 0,4380 |  |  |  |

| látka : | h | p(bar) | T (K) | D | Vh | E | Vo | RPS(TNT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RDX | 1,00 | 107586 | 3624 | 6038 | 0,7049 | 1300 | 908 | 150% |
|  | 1,20 | 147299 |  | 6619 | 0,5999 |  |  |  |
|  | 1,40 | 198777 |  | 7256 | 0,5216 |  |  |  |
|  | 1,60 | 258340 |  | 7960 | 0,4658 |  |  |  |
|  | 1,82 | 349964 |  | 8832 | 0,4140 |  |  |  |

| látka : | h | p(bar) | T (K) | D | Vh | E | Vo | RPS(TNT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HMX | 1,00 | 107444 | 3618 | 6035 | 0,7050 | 1356 | - | 150% |
|  | 1,20 | 147113 |  | 6617 | 0,6000 |  |  |  |
|  | 1,40 | 198555 |  | 7253 | 0,5217 |  |  |  |
|  | 1,60 | 258086 |  | 7958 | 0,4658 |  |  |  |
|  | 1,80 | 341477 |  | 8746 | 0,4178 |  |  |  |
|  | 1,91 | 395491 |  | 9219 | 0,3960 |  |  |  |

| látka : | h | p(bar) | T (K) | D | Vh | E | Vo | RPS(TNT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PETN | 1,00 | 99304 | 3795 | 5847 | 0,7096 | 1385 | 790 | 146% |
|  | 1,20 | 143484 |  | 6518 | 0,5988 |  |  |  |
|  | 1,40 | 193124 |  | 7093 | 0,5184 |  |  |  |
|  | 1,60 | 253386 |  | 7745 | 0,4682 |  |  |  |
|  | 1,77 | 313676 |  | 8368 | 0,4220 |  |  |  |

| látka : | h | p(bar) | T (K) | D | Vh | E | Vo | RPS(TNT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NG | 1,60 | 247446 | 3110 | 7654 | 0,4600 | 1486 | 715 | 140% |
| CP1 | 1,50 | - | 3380 | 7300 | - | 1025 | 880 | 125% |

Teploty vzbuchu(°C) a teploty tání(°C):

| látka: | TNT | Tetryl | RDX | HMX | PETN | NG | CP1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t.vzbuchu : | 240 | 240 | 260 | 330 | 220 | 217 | 210 |
| t.tání : | 80,7 | 129,3 | 204 | 280 | 141,4 | 13,2 | nemá |

Grafické znázornění závislosti detonační rychlosti na hustotě:

Jak je vidět, závislost D na h má přibližně lineární průběh, díky tomu jde lehce určit detonační rychlost i pro jiné hustoty.
Pro přibližný odhad detonační rychlosti trhaviny za předpokladu, že znáte alespoň jednu hodnotu D při udané hustotě platí hrubý odhad, že změna hustoty o 0,1g.cm-3 způsobí změnu D o 300m/s.Takovýto odhad je kupodivu poměrně přesný a odchylka od skutečných hodnot D se pobybuje kolem 2-5% !

Malý příklad: U Hexogenu známe přesnou hodnotu D=6038m/s při hustotě 1,00 a chceme vypočítat detonační rychlost náložky, kterou jsme slisovali na h=1,60. Pak tedy: změna hustoty je 0,6 a víme-li, že změna o 0,1g.cm-3 odpovídá........300m/s, pak 6x 300= 1800m/s. Oněch 1800m/s přičteme k původní D(6038+1800) = 7838m/s. Pohledem do tabulky vidíme, že skutečná D je 7960m/s, tj.odchylka je menší než 2%.
Výpočet je vhodný pro brizantní trhaviny, když jej bude chtít aplikovat na slabé výbušné směsi(DAP), musíte výslednou hodnotu násobit koeficientem 0,85.

Grafické porovnání charakteristik jednotlivých výbušnin:

Jak je vidět, zaujímá Oktogen přední místo svou velmi vysokou detonační rychlostí, existují však i výbušniny s vyšší det. rychlostí. Jedná se o některé estery kyseliny dusičné (NIBT má 9500m/s).

Při testování výbušnin se výsledku detonačního tlaku přikládá největší význam. Velikost tlaku je úměrná drtivé síle a brizanci na okolní předměty. Z těchto testů vyšel výtězně opět HMX, o 2. a 3.místo se dělí Hexogen s Pentritem. Nitroglycerin zřejmě pokulhává a jeho P je dokonce nižší než u tetrylu. Jako poslední je TNT, který má asi poloviční účinek mež Oktogen nebo RDX.

Ve výledcích výkonu v trauzlově válci vede NG, ostatní estery a deriváty cyklických aminů (tj.RDX, HMX) mají také vysoké hodnoty v tomto testu. Aromatické nitroderiváty obsahující 3 nitroskupiny v 1 benzenovém jádře mají obdobný výkon jako TNT. Při 4 skup. podobný tetrylu atd. Obecně platí, že estery kyseliny dusičné s malou Mr mají největší výkon.