Prskavky

Cože to sou prskavky?

Prskavky zná asi každý(pokud není Marťan), takže jsme rádi, že nemusíme nic vysvětlovat. 
I když….kdo ví? Radši napíšeme o co jde: V podstatě jde o vytvoření efektu odprskávajících jisker. Slož je nanesena na tenkém drátu nebo špejli. Někdy se také plní do tenkých papírových válečků. Po zapálení (které trvá dost dlouho,protože směs potřebuje pro iniciaci vysokou teplotu) začne směs,,prskat jiskry´´.

Postup:

A, Jednotlivé složky jemně rozetřeme a dobře promícháme. Špatně promíchaná směs se nezapálí, ale bude pouze dýmit(a to určitě nechceme). Všechny směsi obsahují dextrin, který způsobuje slepení kompozice a zabraňuje jejímu odrolení z drátu. Místo dextrinu lze použít kostní klih, nebo tapetářské lepidlo(obsahuje karboxymethylcelulosu). 
B, Dobře promíchanou slož nasypeme do nádobky a po kapkách přidáváváme vodu, tyčinkou mícháme do vzniku husté a polotekuté kaše.
C, Do takto vzniklé kaše namáčíme nastříhané ocelové drátky. Necháme chvíli zaschnout a namáčíme znovu. Namáčení opakujeme celkem 3 až 6-krát, podle viskozity kaše a požadované tloušťky vrstvy na drátu. 
D, Prskavky sušíme zavěšené ve vzduchu při teplotě 15-40st. nad topením apod

Pozn: Nejhezčí prskavky lze sice připravit jen za použití chlorečnanu nebo chloristanu, ale kompozice obsahující dusičnany jsou také hodně hezké, takže nemusíte používat drahé chemikálie. Pro začátečníky doporučujeme kompozice SB-01, SB-02, GS-01. Hliník používejte buď ve formě prachu nebo jemné krupice.

Prskavkové kompozice:

|  | ES-01 | SB-01 | AS-01 | SX-34 | RS-08 | AS-02 | SB-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dusičnan draselný |  | 63% |  |  |  |  | 44% |
| Chloristan draselný | 40% |  | 60% |  |  | 50% |  |
| Chlorečnan barnatý |  |  |  | 37% |  |  |  |
| Dusičnan strontnatý |  |  |  |  | 86% |  |  |
| Síra |  | 13% |  |  |  |  | 12% |
| Dřevěné uhlí |  | 14% |  |  |  |  | 25% |
| Titan, fine flake | 40% |  |  |  |  |  |  |
| Hliník, fine flake |  | 10% | 30% | 56% |  | 35% | 19% |
| Propyl guar | 2% |  |  |  |  |  |  |
| Šelak |  |  |  | 7% | 14% |  |  |
| Dextrin | 18% | +5 | 10% |  |  | 15% | +5 |

Sněžné prskavky:

Nejhezčí prskavky, jaké lze vůbec připravit jsou tzv.Snowball(sněžné) .Všechny složky se velmi jemně rozemelou, přidá se malé množství vody a směs se znovu roztírá. Poté se přidá více vody do vzniku kaše, do které se namáčí železný drát. Po vytažení se 2 hodiny suší, načež se znovu ponoří do směsi. Po usušení hoří brilantně bílým plamenem za vzniku nádherných jisker.

| Snowball sparklers |  |
| --- | --- |
| Dusičnan draselný | 39% |
| Dusičnan barnatý | 18% |
| Síra | 9,5% |
| Dřevěné uhlí | 9,5% |
| Sulfid antimonitý | 9,5% |
| Hliníkový prach | 5,5% |
| Dextrin | 9% |

Jiné směsi, jež vytváří podobný efekt jako Snowballs:

Tato směs se připravuje rozmícháváním v acetonu nebo nitroředidle. Místo 4%šelaku lze použít 10% nitrocelulózového laku a kaši připravit promícháním s ředidlem. Sušení je mnohem rychlejší(2-4 hodiny).

Velmi hezké jsou také prskavky vytvářející zlaté jiskry :

Zlaté prskavky obsahující železné piliny

|  | GS-01 | GS-02 |
| --- | --- | --- |
| Dusičnan barnatý | 52 | 50 |
| Hliník -prach | 7,5 | 7,5 |
| Železo -jemné piliny | 25 | 27 |
| Oxid manganičitý | 3 | 1,5 |
| Dextrin | 12 | 12 |
| Glukóza |  | 2 |

Železné piliny musí být proti korozi potaženy vrstvou oleje nebo vaseliny. Na 100g jemných železných pilin se přidá 8g roztavené vaseliny a piliny se při 80st. promíchávají. Místo pilin je vhodnější použít jemné železné třísky.