Rozbušky

Klasická rozbuška je dutinka do které se ke dnu zalisuje nejprve sekundární trhavinová náplň z brizantní trhaviny.Nejčastěji Pentrit, Hexogen, Tetryl, TeNA, TNT. Na tuto sekundární náplň se potom zalisuje primární třaskavinová náplň s pojistkou. Třaskavinou je nejčastěji fulminát rtuťnatý, fulminát stíbrný,Azid olovnaý, Dinol.
Materiálem dutinek je nejčastěji měď ,nebo hliník, v menší míře ocel a dříve i papír (v současnosti se vyrábějí i plastové rozbušky). Rozbušky s měděnou dutinkou jsou plněny třaskavou rtutí a používají se v dolech s výskytem uhelného prachu a methanu. Azid olovnatý nesmí přijít do styku s mědí ,proto se používá pouze v hliníkových rozbuškách. 
První rozbušky vyráběné zhruba před 100 lety obsahovaly jen jednu náplň - třaskavou rtuť.V déto době také vzniklo rozdělení podle obsahu a tím pádem i síly účinku :

Těchto se v současnosti už nepoužívá. Pro dosažení většího iniciačního efektu je výhodnější a také bezpečnější sestavin náplň ze 2 částí jak je tomu nyní.
Až do konce 80tých let se vyráběly rozbušky v 12 výkonostních druzích (1-12) .

K iniciaci brizantnějších dynamitů se používalo rozbušky č.3, na amonledkové trhaviny č.6 až 8. Později se některé velikosti přestaly používat ,takže dnes jsou v praxi běžné téměř výhradně jen r.č.8 . 
Rozbuška č.8 je dlouhá 4cm a v průměru má 7mm,výbušnina vyplňuje asi 2/3 délky dutinky.Její iniciační síla je schopna přivést k detonaci všechny průmyslové a vojenské trhaviny s vyjímkou výbušnin na bázi DAP,Granulitů,Akvatolů a tavenin.

Složení rozbušek není stejné a závisí na zemi ,kde byly vyrobeny a jejich účelu.Nejúčinnější jsou rozbušky Pentritové - Pentrit vyniká největší iniciační schopností, velmi snadno deonuje.Nejúčinější třaskavinou je Azid stříbrný a olovnatý ,oba mají několikanásobně větší akceleraci než třaskavá rtuť,takže k roznětu sec.výbušniny stačí mnohem menší množství.

Tetrylové rozbušky :

Rozbušky jsou určeny pro spec. použití. Místo čistého třaskavého stříbra se někdy používá směsi s 20% chlorečnanu draselného.

Vojenské rozbušky obsahují převážně Pentrit a Azid , standardní rozbuška pro iniciaci většiny trhavin je oproti průmyslové poněkud brizantnější.

Kromě toho se používají k roznětu méně citlivých lisovaných, či litých výbušnin kombinace rozbušky s počinovým tělískem.Např k detonaci taveného TNT a litých Ammatolů se používá iniciační těleso z 10 g lisovaného Pentritu.

Obr.Japonských inic.těles(700g) z lisovaného Pentolitu(D = 7500m/s).