VÝBUŠNINY

(referát Ch)

Výbušniny a výbuchové děje

Společným znakem všech výbušných dějů je velmi rychlé uvolnění energie. Podle způsobu vzniku energie rozlišujeme:

Mechanický výbuch- je důsledkem uvolnění přetlaku nebo podtlaku.

Elektrický výbuch- rychlá přeměna el. Energie na mechanickou a tepelnou

Jaderný výbuch- je příčinou neřízené nukleární reakce

Chemický výbuch- náhlé uvolnění energie za současného vzniku velkého

množství plynů a tepla

Je nutné zdůraznit, že charakteristické účinky výbuchu jsou dány především extrémně velkou rychlostí, se kterou se uvolňuje energie. U výbušnin není množství energie nijak velké, spíše naopak- je relativně malé. Všechna energie se však uvolní během tisícin sekundy.

Pro srovnání uvedu:

1 kg benzinu uvolní 10x větší množství energie než stejné množství TNT. Protože však rozklad nastane při velké rychlosti detonace, je celkový výkon na jednotku času větší než výkon všech elektráren, které jsou v provozu v celé ČR.

# Detonace

Z předchozího plyne, že není tak důležitá energie uvolněná explozí, ale spíše rychlost rozkladu výbušniny. Tato rychlost se označuje jako detonační a platí, že čím má trhavina vyšší detonační rychlost, tím je účinnější.

Vedle detonace se také vyskytuje tzv. explozivní hoření, které může přecházet v detonaci. Příkladem je černý prach. Na volném prostoru rychle shoří, ale v uzavřeném pevném obalu rychle vzrůstá tlak plynů a hoření nakonec přejde ve výbuch.

V praxi se detonací označuje výbuch, který se šíří rychlostí minimálně 1km/s.

# Rozdělení výbušnin

V zásadě se rozdělují podle povahy výbuchové přeměny na střeliviny, třaskaviny a trhaviny.

Střeliviny

Používají se k udělení pohybu střelám- pro plnění lovecké, sportovní i vojenské munice. Např. černý prach, nitrocelulózový a nitroglycerínové prachy apod.

Třaskaviny

Používají se výhradně na plnění rozbušek a kapslí. Jsou to látky vysoce citlivé na většinu impulsů. Zásahem plamene přichází hoření ihned, nebo po chvíli v detonaci a k výbuchu strhávají ostatní méně citlivé výbušniny. Nejčastěji jde o třaskavou rtuť, azid olovnatý, azid stříbrný, dinol …

Trhaviny

Jsou velmi málo citlivé na mechanické podněty a detonovat mohou pouze pomocí rozbušky, nebo detonací jiné trhaviny. Z tohoto hlediska jsou značně nebezpečné. Vybuchují detonací s velkým destrukčním účinkem. Např. TNT, Hexogen, Pentrit, Dynamit …

Parametry pro hodnocení výkonu

Výbuchová energie

Označuje se: E nebo Q      Jednotky: kcal/kg nebo kJ/kg

Rozhodující vlastnost pro srovnávání účinku trhavin v uzavřeném prostoru.nejjednodušší odhadnutí pracovní výkonnosti výbušnin je založeno na porovnání hodnot výbuchového tepla. Čím větší, tím je větší i účinek. Průměrné trhaviny mají E kolem 4000 kJ/kg a vojenské dosahují 6000 kJ/kg.

Výbuchová teplota

t nebo T                      °C nebo K

Jde o nejvyšší stupeň teploty, kterého dosáhnou plyny výbuchem. Průměrné dosahují kolem 2500°C, vojenské 5000°C.

Objem výbušných plynů

V                                  litry/kg

Udává množství plynů vzniklých explozí 1 kg trhaviny.Hodnoty se pohybují okolo 500-1000 litrů/kg.

Hustota výbušniny

h                                  g/cm3 nebo kg/dm3(litr)

Hustota má zcela zásadní vliv na koncentraci energie a detonační rychlosti. Čím je větší, tím roste i detonační rychlost.

Detonační rychlost

D                                       m/s nebo km/s

Platí, že čím větší det. Rychlost, tím vyšší brisance (tříštivost) a tím větší destrukce cíle. U průmyslových trhavin se hodnoty pohybují kolem 2000-5000 m/s, u vojenských 6000-8000 m/s, u kumulačních náloží dosahují 12 000 m/s a u superkumulačních až 92 000 m/s ( při použití silné konstrukce obalu). Pro představu: RDX (hexogen) má D = 8000 m/s => 24x rychlejší než zvuk!