Encyklopedie výbušnin

Účelem této "encyklopedie" je podat základní informace o více i méně známých výbušninách(trhaviny i třaskaviny).. Ne každý ví, co je která výbušnina zač a proto jsme se rozhodli uvést takovou stručnou charakteristiku nejznámějších výbušných látek a některých směsí. Pro lepší znázornění chemické struktury je přiložen chemický vzorec příslušné výbušniny. Pro větší přehlednost jsme zvolili poněkud jednodušší názvosloví s důrazem na triviální názvy. Psát další upřesnění na aromatické a alifatické jistě nemusíme, určitě to sami poznáte.
"Encyklopedie" je roztříděna abecedně, je možné, že jsme na některé výbušniny zapomněli. Takže pokud nějakou známou výbušninu nenaleznete, prosím napište- doplníme.

P.S. Dalo nám to hodně práce, takže si to aspoň přečtěte.

Azid olovnatý Pb(N3)2
Olovnatá sůl azoimidu(HN3)Stabilní třaskavina, má vysokou iniciační schopnost . Prudká akcelerace způsobuje iniciaci ostatních trhavin i při nepatrném množství několika mg. Bílý prášek používaný na plnění rozbušek.
Mimo něj se používá i azidu stříbrného AgN3, který má excelentní iniciační účinky, je však příliš drahý. Ostatní kovové azidy jsou příliš citlivé k praktickému použití.

Butylenglykoldinitrát, BGN 
Kapalina hustoty 1,32 s větší těkavostí než NG. Oproti němu oplývá větší stabilitou, s nitrocelulosou vytváří želatinu o účinnosti 155% TNT. Používá se jako přídavek k plastickým NG trhavinám.

Dimethylolnitroethandinitrát
Krystalická látka s nízkou t.t.38 C. V kapalném stavu snadno želatinuje CP1. Síla je odpovídající tetrylu, ale je mnohem méně stabilní. Stabilita je dokonce nižší než u nitroglycerinu. Citlivost je srovnatelná s RDX. Díky nižší stabilitě se používal jen přechodně za války.

Dimethylolnitropropandinitrát
Kapalná trhavina nemající schopnost želatinovat nitrocelulosu.Účinnost je 130%TNT a

citlivost srovnatelná s trinitroresorcinem. Nízká stabilita neumožňuje dlouhodobější použití.

Dinitrobenzen, DNB
Žlutá krystalická látka t.t.88-89 C, používaná jako vojenská výbušnina pro náhradu TNT v licích směsích. Pro použití jako výbušniny se ze všech tří izomerů upotřebí pouze m-dinitrobenzen. Je prudce jedovatý, velmi málo citlivý k nárazu a tření.

Dinitrotoluen, DNT
Žlutá krystalická látka o t.t.54-56 C, samotný se nepoužívá pro svou malou detonační schopnost. Vzniká jako meziprodukt při nitraci toluenu na TNT. Uplatnění nalezl jako surovina pro výrobu TNT a výrobu směsných ammonledkových trhavin.

Ethylenglykoldinitrát, Nitroglykol, EGDN
Bezbarvá kapalina o silném trhacím výkonu, sílou převyšující nitroglycerin. T.t. -22,4 C a hustota 1,50. Velmi snadno želatinuje CP1 a používá se jako náhrada za NG v nemrznoucích dynamitech. Oproti nitroglycerinu má větší E(1705 kcal/kg) i detonační rychlost, která však silně závisí na způsobu roznětu a uzávěru. Citlivost k mech.nárazům je sice nižší než NG,ale k iniciaci rozbuškou je citlivější. Trauzlův válec: 228% TNT . Připravuje se nitrací bezv.HNO3 a H2SO4, při nižší koncentraci kyselin vzniká jen mononitrát.

Formylglycerindinitrát
Celkem silná trhavina používaná ve směsi s nitroglycerinem (70%NG/ 30% formyldinitrátu) do nemrznoucích dynamitů. Preparace je shodná s výrobou nitroglycerinu. Stabilita i citlivost je shodná s NG.

Fulminát rtuťnatý Hg(ONC)2
Bílý až šedo-hnědý krystalický prášek.Triviálním názvem třaskavá rtuť je jednou z prvních třaskavin použitých na přípravu rozbušek a pistolových kapslí.Stabilní třaskavina o průměrné roznětné síle. Velmi citlivá k plameni, ale pro drahost rtuti a větší spotřebě v rozbuškách oproti ostatním třaskavinám se výroba omezuje.

Fulminát stříbrný AgONC
tzv.třaskavé stříbro.Obdobně jako třaskavá rtuť se připravuje působením ethanolu a kyseliny dusičné na kovové stříbro. Používá se jako třaskavina v některých rozbuškách. Iniciační síla je shodná s azidem olovnatým(v některých případech i vyšší).Ideální třaskavina, bohužel příliš drahá.

Hexanitrobenzen, HNB
Krystalická trhavina, za války používaná němci jako protipancéřového střeliva.Velmi výkonná trhavina o vysoké detonační rychlosti a brizanci, silou převyšující i Pentrit s obdobnou citlivostí. Účinkem vlhkosti se rozkládá. Přímá nitrace je nemožná, vyrábí se složitou redukcí sym-trinitrobenzenu, nitrací vzniklé sloučeniny a následovně silnou oxidací. Kvůli malé stabilitě a složitosti výroby se nepoužívá(škoda).

Hexanitrodifenylmočovina, HNDC
Tzv. sym-dipikrylmočovina je nažloutlá krystalická látka t.t. 
208 C. 
Silou se podobá Hexylu a citlivostí Tetrylu. Má nízkou chemickou stabilitu, snadno hydrolyzuje na trinitroanilin. Připravuje se 2stupňovou nitrací difenylmočoviny.

Hexanitrodifenylamin, Hexyl, HNDP Symetrický 2,2´,4,4´,6,6´-hexanitrodifenylamin tvoří zlato-žluté šupinkovité krystalky o t.t. 243-245 C, známý též pod zkratkou dipikrylamin se používá ve vojenství jako součást licích směsí s TNT, dusičnanem amonným, hexogenem a Al pro plnění námořních min a leteckých pum. Je stabilní výbušninou s vyšší citlivostí než TNT a kys.pikrová, citlivost je podobná tetrylu.Účinnost 135% TNT. Připravuje se nitrací difenylaminu nebo kondenzací anilinu s 2,4-dinitrochlorbenzenem a nitrací vzniklého dinitrodifenylaminu ve 2 stupních.