338/2002 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. června 2002

o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných

zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování,

přechovávání a zacházení s černým loveckým

prachem, bezdýmným prachem a zápalkami

Vláda  nařizuje podle  § 79  odst. 1  zákona č. 119/2002 Sb.,

o střelných zbraních a střelivu a  o změně zákona č. 156/2000 Sb.,

o ověřování střelných zbraní,  střeliva a pyrotechnických předmětů

a o změně zákona č. 288/1995  Sb., o střelných zbraních a střelivu

(zákon  o střelných  zbraních), ve  znění zákona  č. 13/1998  Sb.,

a zákona  č.  368/1992  Sb.,  o  správních  poplatcích,  ve  znění

pozdějších  předpisů, a  zákona č.  455/1991 Sb.,  o živnostenském

podnikání  (živnostenský  zákon),  ve  znění  pozdějších předpisů,

(zákon o zbraních):

§ 1

Předmět úpravy

Toto  nařízení  stanoví  technické  požadavky pro zabezpečení

uschovaných,  uložených  nebo  uskladněných  střelných zbraní nebo

střeliva (dále  jen "zbraně") a  podmínky skladování, přechovávání

a zacházení   s   černým   loveckým   prachem,  bezdýmným  prachem

a zápalkami (dále jen "látky a předměty").

Technické požadavky pro zabezpečení přechovávaných zbraní

§ 2

Za technicky způsobilé se  pro účely zabezpečení uschovaných,

uložených nebo uskladněných zbraní považují

a) uzamykatelná ocelová schránka  nebo uzamykatelná ocelová skříň,

které splňují požadavky odolnosti  proti vloupání 15 odporových

jednotek  podle České  technické normy1)  ČSN EN  1143-1 a jsou

vybaveny  zámkem  s  vysokou  bezpečností  zařazeným  do  třídy

A podle České technické normy ČSN P 165110,

b) zvláštní uzamčené zařízení, které  je neoddělitelně ukotveno do

stěny,  stropu  nebo  podlahy  zhotovených  z cihel, betonových

panelů  nebo obdobného  stavebního materiálu  a vybaveno zámkem

s vysokou  bezpečností   zařazeným  do  třídy   A  podle  České

technické normy ČSN P 165110,

c) uzamykatelný  skříňový  trezor,  který  splňuje  požadavky  pro

klasifikaci skříňových trezorů bezpečnostní třídy I podle České

technické normy ČSN EN 1143-1,

d) uzamčená  místnost nebo  samostatný objekt  (dále jen "zvláštní

objekt"), které splňují požadavky podle § 3,

e) komorový  trezor,  který   splňuje  požadavky  pro  klasifikaci

trezorových  dveří a  komorových trezorů  bezpečnostní třídy IV

podle České technické normy ČSN EN 1143-1,

f) výloha a skla výloh, které splňují podmínky podle § 4, nebo

g) sklo vitríny  nebo pultu, které je  vybaveno bezpečnostní fólií

proti  průrazu s  odolností nejméně  250 J  nebo sklem  obdobně

odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu.

------------------------------------------------------------------

1) § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

a o  změně  a  doplnění  některých  zákonů,  ve znění zákona č.

71/2000 Sb.

§ 3

Zvláštní objekt je vybaven  trezorovými dveřmi, které splňují

požadavky pro  kvalifikaci trezorových dveří  a komorových trezorů

bezpečnostní třídy  IV podle České technické  normy ČSN EN 1143-1.

Jeho stěny,  stropy a podlahy  jsou zhotoveny z  cihel, betonových

panelů  nebo  obdobného   stavebního  materiálu.  Okna,  světlíky,

komíny,  větráky,  šachty  a  další  otvory  jsou  opatřeny  pevně

zabudovanými ocelovými  mřížemi s pruty  o průměru nejméně  10 mm,

kdy  vzdálenost os  prutů činí  nejvíce 130  mm. Spoje  prutů jsou

svařeny nebo  snýtovány. Od druhého  nadzemního podlaží zvláštního

objektu lze  místo mříže použít  uzavíratelné okno s  celoocelovým

okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je

vybaveno  bezpečnostní  fólií  proti  průrazu  s odolností nejméně

250 J,  nebo  sklem  obdobně  odolným  proti  průrazu  a vytlačení

z rámu.

§ 4

Výloha má celoocelový rám pevně zabudovaný do stěny budovy se

sklem   výlohy   vybaveným   bezpečnostní   fólií   proti  průrazu

s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu

nebo vytlačení z rámu. Podmínku odolnosti skla lze nahradit

a) pevně zabudovanou  ocelovou mříží s pruty  o průměru nejméně 10

mm a vzdáleností  os prutů nejvíce 130 mm,  přičemž spoje prutů

jsou svařeny nebo snýtovány, nebo

b) posuvnou,  sklopnou nebo  rolovací ocelovou  mříží s  parametry

odpovídajícími  ocelové mříži  uvedené  v  písmenu a)  se dvěma

zámky s  vysokou bezpečností zařazenými do  třídy A podle České

technické normy ČSN EN 1143-1.

Podmínky skladování, přechovávání

a zacházení s látkami a předměty

§ 5

(1) Látky  a předměty lze skladovat  v prostorách, které jsou

k tomuto účelu schváleny.

(2) Látky a  předměty určené k prodeji lze  v bytových domech

a stavbách pro obchod přechovávat pouze v prostorách a v množství,

které  nepřevyšuje váhu  či počet,  uvedených v  příloze k  tomuto

nařízení.

§ 6

Látky a předměty lze přechovávat

a) v jednom prostoru pouze v samostatných skříních nebo schránkách

upravených proti možnému odcizení nebo zneužití,

b) pouze  tak,  aby  případným  výbuchem  nebo  požárem neohrozily

životy, zdraví a majetek,

c) v původních  obalech  výrobce   nebo  takových  obalech,  které

splňují požadavky na bezpečnost obdobně jako původní obaly,

d) v  suchu  a  takovým  způsobem,  aby  jejich teplota nepřesáhla

40 st. C,

e) odděleně od hořlavých a lehce zápalných předmětů a

f) mimo obytné místnosti.

§ 7

(1) Zacházení s látkami a s předměty při přebíjení nábojů lze

provádět pouze v uzavřených prostorách.

(2) Při přebíjení nábojů

a) nelze používat otevřeného ohně a kouřit,

b) lze  používat pouze  přístroje  a  zařízení v  technickém stavu

zaručujícím bezpečnost a ochranu  zdraví při práci a bezpečnost

provozu a

c) lze používat pouze nepoškozenou nábojnici.

§ 8

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr vnitra:

Mgr. Gross v. r.

Příl.

Největší dovolená množství černého prachu, bezdýmného prachu

a zápalek určených k prodeji přechovávaných v provozovně

podnikatele v bytových domech a stavbách pro obchod

+---------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+

|Látky a předměty     |             Bytový dům              |          Stavba pro obchod          |

+---------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+

|                     |prodejní prostor1)|přilehlý prostor2)|prodejní prostor1)|přilehlý prostor2)|

+---------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+

|Černý prach          |  nepřipouští se  |   3 kg (netto)   |  nepřipouští se  |  15 kg (netto)   |

+---------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+

|Bezdýmný prach       |  nepřipouští se  |  10 kg (netto)   |  nepřipouští se  |  25 kg (netto)   |

+---------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+

|Zápalky pro pistolové|  nepřipouští se  |   10 000 ks      |  nepřipouští se  |    20 000 ks     |

|a kulové náboje      |                  |                  |                  |                  |

+---------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+

|Zápalky pro brokové  |  nepřipouští se  |     5 000 ks     |  nepřipouští se  |    10 000 ks     |

|náboje               |                  |                  |                  |                  |

+---------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+

------------------------------------------------------------------

1) Prodejním prostorem se rozumí  prostor v provozovně podnikatele

určený pro zákazníky.

2) Přilehlým prostorem se rozumí  prostor v provozovně podnikatele

určený  k   přechovávání  černého  prachu,   bezdýmného  prachu

a zápalek.