331. Trhaviny jsou výbušniny

a) jejichž charakteristickou výbušnou přeměnou je detonace,

b) jejichž charakteristickou výbušnou přeměnou je výbušné hoření,

c) jejichž detonační rychlost je nižší než u třaskavin.

332. Trhaviny zapáleny volně na vzduchu

- detonují,

- v malém množství hoří, ve větším množství mohou detonovat,

- pouze hoří a detonovat nemohou.

333. Mezi trhaviny patří

a) tetrazen,

b) tetryl,

c) pikrát olovnatý.

334. Detonační rychlost tritolu je

a) 9 100 m/s,

b) 6 800 m/s,

c) 2 600 m/s.

335. Teplota výbuchu TNT je

a) 290 °C,

b) 400 °C,

c) 200 °C.

336. Teplota tání TNT je

a) 80 °C,

b) 120 °C,

c) 180 °C.

337. Trhavina označená RDX je

a) oktogen,

b) hexogen,

c) ekrazit.

338. Ekrazit je označení pro

a) kyselinu pikrovou,

b) oktogen,

c) tetryl.

339. Trhavina označená A – IX – 2 se skládá z

a) 73% hexogenu, 23% prášku Al a 4% vosku,

b) 80% hexogenu a 20% prášku Al,

c) 60% A – IX – 1 a 40% tritolu.

340. Trhavina označená TD – ( 42, 50 …) se používá

a) ve výbušných střelách pěchotních zbraní,

b) v minometných a dělostřeleckých střelách,

c) jako náplň německých kumulativních střel.

341. Třaskaviny jsou výbušniny

- jejichž charakteristickou výbušnou přeměnou je explozivní hoření,

- velmi citlivé na jednoduché iniciační podněty,

- jejichž detonační rychlost je vyšší než u trhavin.

342. Iniciační podnět třaskavin může být

a) mechanický nebo tepelný,

b) pouze mechanický,

c) pouze tepelný.

343. Iniciační podnět třaskavin může být

a) jen nápich nebo tření,

b) jen nápich nebo náraz,

c) také elektrická jiskra.

344. Mezi třaskaviny patří

a) azid olovnatý,

b) nitroglycerin,

c) tetryl.

345. K výrobě rozbušek Ž se používá

a) třaskavá rtuť a azid olova,

b) azid olovnatý a pentrit,

c) třaskavá rtuť a pentrit.

346. Zahřátím třaskaviny se její citlivost

a) snižuje,

b) nemění,

c) zvyšuje.

347. Nejcitlivější na úder je

a) třaskavá rtuť a tetrazen,

b) třaskavá rtuť a azid olovnatý,

c) tricinát olovnatý.

348. Tricinát olovnatý je

a) velmi citlivý na mechanický podnět,

b) velmi citlivý na elektrickou jiskru vzniklou i od elektrostatického výboje,

c) málo citlivý na elektrickou jiskru.

349. Primární náplň rozbušky Ž je

a) azid olovnatý,

b) třaskavá rtuť,

c) tetrazen.

350. Nejmenší množství třaskaviny, které přivede trhavinu k detonaci, se nazývá

a) mezní hmotnost,

b) mezní náplň,

c) měrná hmotnost.

351. Střeliviny jsou výbušniny

a) jejichž charakteristickou výbušnou přeměnou je detonace,

b) jejichž charakteristickou výbušnou přeměnou je explosivní hoření,

c) které patří k přímým – primárním výbušninám.

352. Střeliviny pro svou funkci

a) potřebují vzdušný kyslík,

b) nepotřebují vzdušný kyslík,

c) potřebují vzdušný kyslík, s výjimkou raketových pohonných hmot.

353. Zplodiny hoření

a) působí svým tlakem na dno střely, tím jí udělí požadovanou rychlost a také jsou zdrojem reaktivní síly pro raketovou střelu,

b) se používají jako zdroj tlakové síly pro zrychlení střely v hlavni, reaktivní sílu pro raketovou střelu vytváří kapalné pohonné hmoty,

c) se používají jako zdroj tlakové síly pro zrychlení dělostřelecké a raketové střely.

354. Černý prach

a) v malém množství deflagruje, ve větším množství může detonovat,

b) v malém množství deflagruje, detonovat může pouze dodáním energie pomocí počinové náplně,

c) pouze deflagruje.

355. Černý prach je

a) velmi citlivý na náraz,

b) velmi citlivý na náraz, tření, plamen a elektrickou jiskru,

c) velmi citlivý na tření, plamen a elektrickou jiskru.

356. Základní složkou bezdýmných prachů je

a) nitrocelulóza,

b) nitroglycerin,

c) dinitroglykol.

357. Bezdýmné prachy

a) po iniciaci deflagrují a nejsou schopné detonace,

b) jsou schopné detonovat při dostatečně silné iniciaci,

c) nejsou schopné detonovat.

358. Nitrocelulózový prach patří do skupiny

a) prachů s těkavými rozpustidly,

b) prachů bez těkavých rozpustidel,

c) nitroglycerinových prachů.

359. Do nábojů pěchotní munice se používá

a) nitrocelulózový prach,

b) nitroglycerinový prach,

c) diglykolový prach.

360. Do dělostřeleckých nábojů se používá zpravidla

a) nitrocelulózový prach,

b) nitroglycerinový prach,

c) černý prach.

361. Pyrotechnické slože jsou

a) mechanické směsi hořlavin, okysličovadel a bezdýmných prachů,

b) mechanické směsi hořlavin, okysličovadel a látek k dosažení světelných, zápalných a dalších účinků,

c) mechanické směsi hořlavin a hydroxidů .

362. Jako okysličovadlo se v pyrotechnických složích používají například

a) oxidy a peroxidy, chromany a dvojchromany,

b) oxidy a peroxidy, telur a uhlík,

c) oxidy a peroxidy, uhlovodíky a uhlohydráty.

363. Jako hořlavina se v pyrotechnických složích používají

a) uhlovodíky a uhlohydráty, oxidy a peroxidy,

b) uhlovodíky a uhlohydráty, telur a uhlík,

c) uhlovodíky a uhlohydráty, chromany.

364. Světelné slože

a) dosahují vysoké svítivosti spalováním dřevěného uhlí,

b) dosahují vysoké svítivosti spalováním naftalenu,

c) dosahují vysoké svítivosti při vysokých teplotách hoření.

365. Teplota aktivovaných zápalných složí je

a) větší jak 1000 °C,

b) 800°C,

c) 500°C.

366. Teplota aktivovaných dýmových složí je

- větší jak 1000°C,

- 400 – 800 °C,

- 300°C.

367. Pyrotechnické slože

a) se mimo jiné používají v časových rozněcovačích a zapalovačích,

b) se nepoužívají v časových rozněcovačích a zapalovačích,

c) nejsou vhodné pro použití v časových zapalovačích.

368. Termity jsou látky

a) které vytvářejí velké množství dýmu,

b) jejichž teplota hoření je 600 °C,

c) které dávají vysoké výbuchové teplo a vysokou teplotu hoření.

369. Pyrotechnické slože jsou

a) málo citlivé k mechanickým impulsům,

b) velmi citlivé na mechanické impulsy,

c) neobsahují okysličovadla.

370. Samozápalné jsou některé pyrotechnické slože, obsahující

a) fosfor,

b) chloristany,

c) síru.

371. Principem činnosti detektoru kovů, který využívá pulzně - indukční elektromagnetický systém je

a) vytvoření budícího magnetického pole a po jeho zániku měření magnetického pole tělesa,

b) vytvoření sinusového budícího magnetického pole a současný příjem magnetického pole tělesa,

c) měření magnetického pole země.

372. Principem činnosti detektoru kovů, který využívá frekvenční elektromagnetický systém je

a) vytvoření pulzního budícího magnetického pole a po jeho zániku měření magnetického pole tělesa,

b) vytvoření sinusového budícího magnetického pole a současný příjem magnetického pole tělesa,

c) měření zbytkového magnetismu.

373. Detektory kovů pracující na principu činnosti pulzně - indukčního elektromagnetického systému umožňují vyhledávání

a) elektricky vodivých těles,

b) elektricky nevodivých těles,

c) dutých prostor.

374. Rozlišit druh kovu hledaného tělesa umožňují detektory pracující na principu

a) pulzně indukčního elektromagnetického systému,

b) frekvenčního elektromagnetického systému,

c) měření zemského magnetismu.

375. Detektory kovů, jejichž chod není synchronizován

a) se po přiblížení vzájemně ruší,

b) se po přiblížení vzájemně neruší,

c) nelze použít pro detekci feromagnetických předmětů.

376. Významný zdroj rušivého signálu, který snižuje hloubkový dosah detekce, je

a) mineralizace a vodivost země,

b) signál vytvořený hledaným tělesem,

c) zbytkový magnetismus.

377. Malá cívka detektoru kovů umožňuje oproti velké cívce

a) větší hloubkový dosah,

b) přesnější lokalizaci tělesa,

c) lokalizaci tělesa s menší přesností.

378. Zvětšováním vzdálenosti cívky od terénu při detekci muničních předmětů se

a) zvyšuje hloubkový dosah detekce,

b) hloubka detekce nemění,

c) snižuje hloubkový dosah detekce.

379. Vzájemné rušení několika detektorů lze omezit

a) vypnutím akustické signalizace,

b) změnou pracovní frekvence,

c) nelze omezit.

380. Určete správnou polohu cívky detektoru nad terénem při vyhledávání muničních předmětů

a) viz obraz č. 1,

b) viz obraz č. 2,

c) obě dvě možnosti jsou správné.

381. K detekci nekovových muničních prostředků

a)  lze použít detektor kovů nastavený na maximální výkon,

b)  lze použít minový bodec,

c)  nelze použít minový bodec.

382. Ke zjištění nekovových muničních prostředků a výbušnin uložených v zemi

a) lze použít detektor kovů nastavený na maximální výkon,

b) lze použít půdní radar,

c) lze použít termovizní systémy.

383. Detektory využívající principu půdního radaru

a) lze použít pro detekci  nekovových muničních prostředků,

b) lze použít jen pro detekci  kovových muničních prostředků,

c) nelze použít pro detekci muničních prostředků.

384. Správný postup při vyhledávání nekovových muničních prostředků je

a) použití minového bodce a poté vizuální prohlídka prostředí,

b) při použití minového bodce se vizuální prohlídka prostředí neprovádí,

c) vizuální prohlídka prostředí a poté použití minového bodce.

385. Minový bodec se používá

a) při vyhledávání kovových a nekovových muničních prostředků,

b) při vyhledávání pouze nekovových muničních prostředků,

c) při vyhledávání pouze kovových muničních prostředků.

386. Při vyhledávání nekovových muničních prostředků

- lze použít také detektor kovů nastavený na maximální citlivost, protože části rozněcovačů nekovových muničních prostředků obsahují malé kovové součásti,

- lze použít detektor kovů nastavený na minimální citlivost, protože části rozněcovačů nekovových muničních prostředků obsahují malé kovové součásti,

- nelze použít detektor kovů, protože části rozněcovačů nekovových muničních prostředků neobsahují malé kovové součásti.

387. Půdní radary pracují na principu

a) měření zemského magnetismu,

b) měření magnetického pole vytvořeného hledaným tělesem,

c) odrazu elektromagnetického vlnění od překážky.

388. Před zahájením prací při vyhledávání nekovových i kovových muničních prostředků

a) je třeba prohlédnout okolí, zda tam mimo jiné není umístěna nástraha,

b) je třeba uvědomit nejbližší požární útvar,

c) se požární útvar neuvědomuje (pouze v případě nálezu zápalné munice).

389. Vyhledávání nekovových a kovových muničních prostředků

a) se provádí skupinami o počtu maximálně 10 pracovníků, rozmístěných po prostoru podle konfigurace terénu,

b) se provádí skupinami o počtu 5 pracovníků, rozmístěných libovolně po prohledávaném území,

c) se provádí skupinami o minimálním počtu 2 pracovníků a maximálním počtu 3 pracovníků, rozmístěných tak, aby byla mezi nimi zachována bezpečná vzdálenost.

390. Při provádění pyrotechnického průzkumu se bezpečná vzdálenost pracovních skupin určuje

a) na základě vyhodnocení podmínek pyrotechnického průzkumu a druhu vyhledávané munice,

b) na základě zpracovaného technologického postupu,

c) na základě svobodné volby pracovníků.

391. Mezi prostředky, kterými se zjišťuje přítomnost výbušnin, patří

a) detektor kovů,

b) magnetometr,

c) speciálně vycvičený pes.

392. Detektor pracující na principu frekvenčního elektromagnetického systému lze použít k detekci výbušnin

a) ano,

b) ne,

c) ano, ale musí být nastaven na maximální výkon.

393. Technika spektrometrie řízené iontové pohyblivosti se používá pro detekci výbušnin

a) ano,

b) ne,

c) jen v uzavřených objektech.

394. Detektory výbušnin umožňují prověřit

a) libovolný povrch nebo dutinu,

b) jen povrch předmětu,

c) jen duté prostory.

395. Jedna z možností detekce výbušnin je využití

a) půdního radaru,

b) známé reakce výbušniny s detekční látkou,

c) známého zabarvení roztoku vody a výbušniny.

396. Při zjišťování přítomnosti výbušniny detektory výbušnin

- se nemusí dbát na to, aby prověřovaný předmět nemohl být znečištěn jinou výbušninou,

- se rozliší náhodné znečištění prověřovaného předmětu výbušninou,

- se musí dbát na to, aby prověřovaný předmět nemohl být znečištěn jinou výbušninou.

397. Citlivost detektorů výbušnin, pracujících na principu iontové techniky, je řádově

a) mg výbušnin,

b) pg výbušnin,

c) g výbušnin.

398. Detektory výbušnin pracující na principu reakce výbušniny s detekční látkou

a) se používají na orientační určení druhu výbušniny,

b) se používají na velice přesné určení druhu a složení výbušniny,

c) reagují jen na výbušniny typu TNT.

399. Spolehlivá metoda detekce výbušniny je zjištění hořlavosti zkoumaného vzorku

a) ano,

b) jen výbušniny typu TNT,

c) ne.

400. Detektory výbušnin pracující na principu iontové techniky jsou

a) schopné odběru vzorku pouze stěrem (přímý kontakt),

b) schopné detekce výparů výbušniny,

c) nevhodné pro výbušniny na bázi nitrocelulózy.

401. Střídavá magnetická pole užitá k vyhledávání kovových předmětů mohou být vytvořena

a) elektromagnetickými vlnami (např. rádiovými vlnami) nebo pulzujícími stejnosměrnými proudy,

b) využitím mikrovlnného záření, případně ultrazvuku,

c) pomocí rentgenového záření.

402. Správná sestava vhodných antén pro směrování a vyzáření vyráběného výkonu se v zaměřovací technice nazývá

a) budík,

b) cívka,

c) sonda.

403. Úkolem sond je vyzařování magnetických polí pro vznik vířivých proudů k vyvolání sekundárního pole, což je jakési vlastní magnetické pole

a) obklopující kovový objekt,

b) odražené vlnění k povrchu terénu,

c) zbytek zemského magnetismu.

404. Intenzitu vzniklých vířivých proudů a tím i dosažitelnou hloubku zaměření ovlivňuje další fyzikální vlastnost kovových předmětů

a) jejich velká hmotnost,

b) jejich vodivost,

c) jejich orientace k severnímu magnetickému pólu.

405. Magnetické siločáry přirozeného zemského magnetického pole se šíří

a) jen v půdě,

b) jen v atmosféře,

c) obtížně v půdě.

406. Nejlepší způsob zaměřování kovových předmětů, co se týče dosažitelné hloubky zaměření, je

a) pulzně-indukční způsob,

b) magnetometrický způsob,

c) mikrovlnný způsob.

407. Magnetometrický způsob zaměřování může být použit jen

a) pro předměty z vodivých plastů,

b) pro železné i barevné kovy,

c) pouze pro feromagnetické (železné) předměty.

408. Pro vyhledávání leteckých bomb a dělostřeleckých granátů je přednostně využíván

a) magnetometrický způsob,

b) velkoplošné sondy detektoru kovů,

c) mikrovlnné minohledačky.

409. Síla magnetického pole ve vyhodnocovacích přístrojích se udává v jednotkách nanoTesla (nT) a je mj. hodnotou odpovídající

a) velikosti předmětu,

b) magnetické deklinaci,

c) hloubce uložení předmětu.

410. Pro zaměřování při povrchovém hledání lze použít

a) magnetometrii, půdní radar GPR, způsob vysílač-přijímač, způsob změny kmitočtu, způsob pulzně-indukční,

b) způsob změny kmitočtu, překrývání dvou odlišných kmitočtů (zázněj), způsob vysílač-přijímač, způsob pulzně-indukční, způsob rezonanční,

c) velkoplošné sondy, magnetometrii, způsob pulzně-indukční, způsob změny kmitočtu, způsob vysílač-přijímač.

411. K hloubkovému zaměřování předmětů v zemi lze použít

a) magnetometrii, půdní radar GPR, způsob vysílač-přijímač, způsob změny kmitočtu, způsob pulzně-indukční,

b) velkoplošné sondy, magnetometrii, způsob pulzně-indukční, způsob změny kmitočtu, způsob vysílač-přijímač,

c) velkoplošné sondy, velkoplošné sondy pro způsob pulzně-indukční, magnetometrie, magnetometrie s protonovou rezonancí, půdní radar GPR.

412. Nízkofrekvenční minové hledačky, frekvenční nebo pulzní varianty, lze použít

a) k zjišťování min s kovovým pláštěm nebo min s určitým podílem kovových částí,

b) ke zjišťování plastových a jiných nekovových min,

c) ke zjišťování všech protitankových min.

413. Mikrovlnné minové hledačky pracují na principu

a) magnetické rezonance,

b) rozdílu dielektrických konstant zeminy a uložené miny,

c) ultrazvukového zobrazení.

414. Signál detektoru ovlivní podstatně

a) velikost, tvar a materiál tělesa a jeho poloha vzhledem k terénu, půdní prostředí,

b) velikost, tvar a materiál tělesa a jeho hloubka uložení,

c) velikost, tvar a materiál tělesa, hloubka uložení a intenzita vysílaného magnetického pole i půdní prostředí.

415. Frekvenční varianta detektoru

a) využívá dvojice soustředných cívek, z nichž jedna trvale vysílá magnetické pole sinusového průběhu obvykle jedné frekvence, zatímco druhá, přijímací, trvale transformuje magnetické pole na elektrický signál,

b) využívá jedné cívky, která postupně plní funkci vysílací i přijímací. Intervaly vysílání a příjmů na sebe navazují a opakují se obvykle 100 až 500x za sekundu,

c) využívá dvou cívek. Polarizační roviny vysílací a přijímací cívky jsou vzájemně otočeny o 90°. Vazbou primárního pole se v přijímacím vinutí indukuje vyhodnotitelný signál.

416. Pulzní varianta detektoru

a) využívá dvojice soustředných cívek, z nichž jedna trvale vysílá magnetické pole sinusového průběhu obvykle jedné frekvence, zatímco druhá, přijímací, trvale transformuje magnetické pole na elektrický signál,

b) využívá jedné cívky, která postupně plní funkci vysílací i přijímací. Intervaly vysílání a příjmů na sebe navazují a opakují se obvykle 100 až 500x za sekundu,

c) využívá dvou cívek. Polarizační roviny vysílací a přijímací cívky jsou vzájemně otočeny o 90°. Vazbou primárního pole se v přijímacím vinutí indukuje vyhodnotitelný signál.

## 417. Při popálení nebo opaření malé plochy postižené místo

a) překryjeme čistým obvazem,

b) poléváme chladnou vodou, dokud chlazení přináší úlevu, pak zakryjeme co nejčistší tkaninou,

c) ošetříme mastí na spáleniny.

418. Při polití kyselinou nebo louhem postižené místo

a) se snažíme chemicky neutralizovat,

b) otřeme čistým kouskem látky dosucha,

c) poléváme co největším množstvím vody.

419. Při kolapsu (mdlobě) postiženého

a) uložíme do polohy na záda, zvedneme dolní končetiny, zajistíme přívod čerstvého vzduchu, dáváme studené obklady na čelo,

b) posadíme se zakloněnou hlavou, dáváme studené obklady na prsa,

c) položíme, nejlépe do polohy na břiše.

420. Šok je závažný chorobný stav, se kterým se můžeme setkat

a) pouze po větším úrazu,

b) pouze při větší ztrátě tělesných tekutin,

c) u všech závažných úrazových, ale i neúrazových stavů.

421. V rámci protišokových opatření při úrazu provádíme

a) stavění krvácení, zajištění psychického klidu, ochranu před prochlazením nebo přehřátím, znehybnění zlomenin,

b) obyčejně znehybnění končetin a uložení do polohy vleže,

c) podávání tekutiny podle žízně, na poraněné místo dáme elastické obinadlo, s pacientem nemanipulujeme, abychom mu neublížili.

422. Při tepenném krvácení na končetině přiložíme škrtidlo

a) pod ránou, to je dále od srdce,

b) nad ránou, to je blíže k srdci,

c) nad i pod ránou.

423. Při tepenném krvácení menšího rozsahu na končetině přiložíme

a) tlakový obvaz,

b) normální obvaz,

c) obvaz na ránu a nad ní škrtidlo.

424. Při bezvědomí

a) zjistíme stav dýchání a srdeční činnosti, není-li porucha, orientačně vyšetříme a postiženého uložíme do stabilizované polohy na bok,

b) postiženého orientačně vyšetříme a při zjištění, že dýchá a tep je hmatný, jej uložíme na břicho,

c) ihned zahájíme dýchání z úst do úst, s orientačním vyšetřením se nezdržujeme.

425. Při umělém dýchání z plic do plic provedeme

a) v poloze postiženého na zádech šetrný záklon hlavy, otevřeme ústa, vyčistíme ústní dutinu, předsuneme dolní čelist, nos stiskneme prsty a dýcháme do úst postiženého frekvencí 12 krát za minutu,

b) záklon hlavy a do úst postiženého dýcháme 10 krát za minutu,

c) otevření úst a do úst postiženého dýcháme 20 krát za minutu.

426. Je-li dýchání z plic do plic neúčinné

a) snažíme se prudkým fouknutím odstranit event. překážku,

b) provedeme předklon hlavy,

c) zdokonalíme záklon hlavy.

427. Zevní masáž srdce při resuscitaci provádíme

a) v poloze na zádech postiženého rytmickým masírováním hrudníku oběma rukama přeloženýma přes sebe,

b) uložením postiženého na tvrdou podložku, přičemž stlačujeme dolní třetinu hrudní kosti dlaňovou hranou jedné ruky, druhá ruka je přiložena na spodní, frekvencí 100 krát za minutu,

c) přiložením dlaně na hrudní kost postiženého v její dolní části a stlačujeme frekvencí 80 krát za minutu.

428. Při poranění páteře transport poraněného

a) není možný,

b) je možný jen na tvrdé rovné podložce,

c) je možný na jakékoliv podložce.

429. Při žilním krvácení většího rozsahu

a) přiložíme tlakový obvaz,

b) přiložíme normální obvaz a pod ránu škrtidlo,

c) postačí normální obvaz.

430. Při tepenném krvácení na krku v oblasti klíční kosti v podpažní jamce zastavujeme krvácení

a) tlakovým obvazem,

b) pomocí škrtidla,

c) tlakem prstu v ráně.

431. Cizí těleso v ráně většího rozměru

a) se snažíme odstranit a přiložit obvaz,

b) ponecháme zásadně v ráně, přiložíme pouze obvaz, těleso bude odstraněno až při odborném ošetření,

c) nesmíme v ráně ponechat, působilo by jako zdroj infekce.

432. Stabilizovaná poloha je

a) vleže na zádech se zakloněnou hlavou,

b) na břiše,

c) na boku, s pokrčenou spodní dolní končetinou, horní paže je podložena pod obličejem a spodní paže je v mírném zapažení za tělem.

433. Při prudkém zevním krvácení je nejdůležitější

a) okamžité stavění krvácení stiskem prstu v ráně, pak si rozmyslíme další postup,

b) nejprve si dobře promyslet postup a  připravit si pomůcky,

c) ránu zavázat, s poraněním nemanipulovat a přivolat pomoc

434. Krvácení z nosu ošetříme

a) stlačením nosních dírek prsty a předklonem hlavy, případně přikládáním studených obkladů na zátylek,

b) záklonem hlavy,

c) uložením postiženého do vodorovné polohy.

435. Otevřenou zlomeninu končetiny

a) znehybníme dlahami, před tím je však třeba zlomeninu napravit narovnáním v ose,

b) ošetříme poraněnému přiložením obvazu a elastického obinadla na ránu,

c) ošetříme poraněnému přiložením obvazu a končetinu znehybníme v poloze, v jaké se nachází.

436. Při zavřeném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí

a) uložíme poraněného do polohy na zádech nebo na bok, cítí-li se tak lépe,

b) uložíme jej do polohy vsedě, dáváme pít podle žízně,

c) uložíme jej do polohy na břiše.

437. Zlomeninu horní končetiny ošetříme přiložením

a) elastického obinadla a provedeme protišoková opatření,

b) elastického obinadla v místě bolesti,

c) dlahy a provedeme závěs, nejlépe šátkem.

438. Zlomeninu dolní končetiny ošetříme přiložením

a) dlahy přes oblečenou končetinu, se znehybněním sousedních kloubů,

b) elastického obinadla v místě bolesti,

c) elastického obinadla od prstů až k tříslu.

439. Při střelném poranění

a) musíme ránu pro zvýšenou možnost infekce důkladně vyčistit a vydezinfikovat,

b) musíme dbát na možnost komplikací, proto vždy ránu důkladně vymyjeme a dezinfikujeme pouze okolí,

c) je při prvním ošetření riziko infekce málo podstatné; snažíme se pouze zastavit krvácení a u končetin provést znehybnění.

440. Při střelném poranění hlavy, kdy je poraněný v bezvědomí, dýchá, tep je hmatný a krvácí z ucha, poraněnému

- přiložíme obvaz na krvácející ucho, uložíme ho do stabilizované polohy na bok na straně poraněného ucha, pravidelně sledujeme jeho stav,

- přiložíme obvaz na ucho a uložíme ho na záda,

- obvážeme ucho a pokud možno s ním nemanipulujeme.

441. Při střelném poranění hrudníku, kdy je poraněný při vědomí, přiložíme na ránu

a) poloprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy v polosedě, sledujeme jeho stav,

b) neprodyšný obvaz, poraněného uložíme na záda,

c) neprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy na bok poraněnou stranou nahoru.

442. Při střelném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí

a) obvážeme ránu, poraněného položíme nejlépe na břicho, aby byla rána stlačena,

b) na ránu přiložíme obvaz, případně vyhřezlé kličky střevní se nesnažíme nikdy vrátit zpět, poraněného uložíme v poloze na zádech s podloženými koleny, nesmí nic jíst ani pít,

c) ránu obvážeme, poraněného uložíme v polosedě, dáváme mu pít podle žízně, ale nesmí nic jíst.

443. Při střelném poranění končetiny poraněnému

a) přiložíme tlakový obvaz, při větším tepenném krvácení zaškrtíme tepnu nad ránou,

b) ránu omyjeme, vyjmeme kulku a obvážeme,

c) ránu zaškrtíme nad ránou i pod ránou.

444. Při poskytování první pomoci je nutné nejdříve

a) zastavit velké tepenné krvácení a zajistit dýchání,

b) přivolat odbornou pomoc,

c) zahájit umělé dýchání.

445. Zlomeninu znehybňujeme přiložením dlahy tak, aby

a) znehybňovala kloub nad a pod zlomeninou,

b) sahala od zlomeniny ke kloubu,

c) znehybňovala celou končetinu.

446. Tlakový bod je místo, ve kterém lze stisknout tepnu

a) na kterémkoli místě v jejím průběhu,

b) nad ránou,

c) proti kosti.

447. Podezření na poranění míchy vyvolává

a) bezvědomí, pacient reaguje jen na bolestivé podněty,

b) ztráta hybnosti a citlivosti dolních končetin,

c) škubavé křeče dolních končetin.

448. Žilní krvácení poznáme podle toho, že krev je

a) světlá a vystřikuje souhlasně s tepem,

b) tmavá a teče z rány bez pulsace,

c) světlá a vytéká z rány bez tlaku.

449. Při tepenném krvácení s přítomností cizího tělesa v ráně se tlakový obvaz přikládá

a) na kratší dobu,

b) bez ohledu na přítomnost cizího tělesa,

c) až po jeho odstranění.

450. Autotransfuzní poloha je

a) vleže na zádech se zdviženými dolními končetinami,

b) na břiše, tlakem na břišní orgány se dostane krev do srdce,

c) v polosedě s podloženou hlavou.

451. Záchranná služba má telefonní číslo

a) 150,

b) 155,

c) 158.

452. Při kolapsu (mdlobě) je zajištění odborné pomoci nutné

a) vždy,

b) nedojde-li k rychlé úpravě stavu,

c) nikdy.

453. Mezi protišoková opatření nepatří

a) zabránění podchlazení,

b) tišení bolesti,

c) podání energeticky bohaté stravy.

454. Při poranění oka úlomkem kovu při střelbě

- opatrně vyjmeme pinzetou úlomek z oka,

- oko nedráždíme, úlomek nevyndaváme, obě oči překryjeme sterilním obvazem a postiženého dopravíme co nejrychleji k lékaři,

- provedeme výplach oka a pokusíme se ostrým předmětem  tento úlomek vyjmout.